Lista de Exercícios IX

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.

- Ser entregue no prazo proposto.

- Entregas individuais

Exercícios

Nível 1: Introdução com 3 Entradas (A, B, C)

Exercício 1 (Aquecimento):

Determine a tabela verdade da expressão:

S1=A⋅B+C

Exercício 2 (Sistemas de Segurança):

Um cofre forte só abre (S2=1) se o Gerente (A) OU o Supervisor (B) derem a autorização, E a Chave Biométrica (C) estiver ativada.

- Expressão:

S2=A+B⋅C

- Desafio: Monte a tabela verdade e indique em quais situações o cofre abre.

Exercício 3 (Inversões Duplas):

Monte a tabela verdade para a seguinte expressão com portas NOT intercaladas:

S3=A+B⋅C

Nível 2: Desafios com 3 Entradas e Maior Complexidade

Exercício 4 (SISTEMA DE VOTAÇÃO DE MAIORIA):

Em um conselho com 3 membros (A, B e C), uma proposta só é aprovada (S4=1) se pelo menos 2 membros votarem a favor (nível lógico 1).

A expressão simplificada dessa votação é:

S4=A⋅B+A⋅C+B⋅C

- Desafio: Construa a tabela verdade de 8 linhas e confirme se ela realmente representa a decisão da maioria.

Exercício 5 (Expressão Encadeada):

Determine a tabela verdade da seguinte expressão:

S5=A⋅B+B⋅C

Nível 3: Avançando para 4 Entradas (A, B, C, D)

Atenção: A partir daqui, suas tabelas terão 16 linhas (de 0000 até 1111)!

Exercício 6 (O Alarm do Automóvel):

O alarme de um carro (S6=1) deve tocar se a Ignição (A) estiver desligada (A) E qualquer uma das portas estiver aberta (Porta Dianteira B OU Porta Traseira C), OU se o Sensor de Movimento (D) detectar algo com a ignição desligada.

A expressão lógica é:

S6=A⋅B+C+D

- Desafio: Monte a tabela verdade de 16 linhas.

Exercício 7 (Combinação Estruturada):

Construa a tabela verdade para a expressão de quatro variáveis abaixo:

S7=A⋅B+C⋅D

Exercício 8 (Desafio do Professor - Circuito Condicional):

Analise e Monte a tabela verdade completa de 16 linhas para a expressão:

S8=A+B⋅C+D⋅A

Dica para Resolver:

- Comece preenchendo as colunas das entradas em ordem binária (000, 001, 010, ...).

- Crie colunas intermediárias na tabela verdade para cada subexpressão entre parênteses antes de calcular o resultado final S. Isso evita erros de atenção!

Gabarito: Tabela Verdade

Nível 1: Introdução com 3 Entradas (A, B, C)

Exercício 1: S1=A⋅B+C

| A | B | C | A⋅B | S1​ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Exercício 2: Sistema de Segurança — S2=A+B⋅C

| A | B | C | A+B | S2​ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Resultado: O cofre abre (S2=1) somente nas combinações 011, 101 e 111 (sempre que C=1 e pelo menos um dos gerentes/supervisores ativa a autorização).

Exercício 3: S3=A+B⋅C

| A | B | C | Aˉ | Cˉ | Aˉ+B | S3​ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Nível 2: Desafios com 3 Entradas

Exercício 4: Votação de Maioria — S4=A⋅B+A⋅C+B⋅C

| A | B | C | A⋅B | A⋅C | B⋅C | S4​ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Análise: S4=1 em exatamente 4 das 8 combinações: aquelas que possuem dois ou três bits 1. A lógica da maioria está confirmada!

Exercício 5: S5=A⋅B+B⋅C

| A | B | C | A⋅B | A⋅B | B⋅C | S5​ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Nível 3: Exercícios com 4 Entradas (A, B, C, D)

Exercício 6: Alarme do Automóvel — S6=A⋅B+C+D

| A | B | C | D | Aˉ | (B+C+D) | S6​ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Análise: Como A multiplica a expressão inteira, se a ignição estiver ligada (A=1⇒A=0), o alarme nunca toca.

Exercício 7: S7=A⋅B+C⋅D

| A | B | C | D | Bˉ | Dˉ | A⋅Bˉ | C⋅Dˉ | S7​ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Exercício 8: 
Circuito Condicional — S8=A+B⋅C+D⋅A

| A | B | C | D | Aˉ | Cˉ | (A+B) | (Cˉ+D) | S8​ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

- Observação do Professor: 
Repare como o termo A zera todas as linhas em que A=1. 
Na prática, a expressão original simplifica algebraicamente para A⋅B⋅C+D, confirmando exatamente os 3 bits '1' encontrados na tabela!