Lista de Exercícios XI

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.

- Ser entregue no prazo proposto.

- Entregas individuais

Exercícios

Para cada um dos 10 exercícios, sua tarefa é desenhar o circuito lógico equivalente completo, utilizando a simbologia padrão das portas lógicas (NOT, AND, OR, NAND, NOR e XOR).

Dica do Professor:

- Trate as variáveis (A,B,C,…) como barramentos ou linhas de entrada à esquerda.

- Respeite a ordem dos parênteses desenhando os blocos internos primeiro.

- Conecte as saídas intermediárias às portas subsequentes até chegar à saída final (Z,S,…) à direita.

Bloco 1: Operadores Fundamentais (NOT, AND, OR)

- Exercício 1 (Ordem de Precedência):

Z=A+B⋅A

  - Instrução: Desenhe a porta OR para A+B, uma porta NOT para A e conecte ambas as saídas em uma porta AND.

- Exercício 2 (Dupla Negação e Subexpressões):

Z=A+B⋅A

  - Instrução: Inverta A com uma NOT, passe por uma OR com B, inverta o resultado dessa OR (ou use diretamente uma NOR) e faça a AND com a entrada A.

- Exercício 3 (Expressão Encadeada com AND e OR):

Z=A⋅B+A⋅C

  - Instrução: Monte dois blocos em paralelo usando duas portas AND e una suas saídas em uma porta OR final.

Bloco 2: Explorando Portas Combinadas (NAND, NOR, XOR)

- Exercício 4 (Aplicação de Porta NAND):

Z=A⋅B+A

  - Instrução: Conecte A e B a uma porta NAND (A⋅B) e envie a saída para uma porta OR juntamente com a entrada direta de A.

- Exercício 5 (Aplicação de Porta NOR):

Z=A+B⋅B

  - Instrução: Utilize uma porta NOR para A+B e uma NOT para B, combinando ambas em uma porta AND.

- Exercício 6 (Porta XOR - Ou Exclusivo):

Z=A⊕B⋅A

  - Instrução: Desenhe uma porta XOR para as entradas A e B, e ligue sua saída a uma AND que recebe também A.

Bloco 3: Problemas Práticos do Mundo Real

- Exercício 7 (Sistema de Irrigação):

S=So⋅T+E

  - Instrução: Represente o controle do sistema alimentando uma porta AND com os sinais So (Solo Seco) e T (Temperatura Alta), e leve essa saída junto ao sinal E (Emergência) para uma porta OR.

- Exercício 8 (Controle de Seleção - Multiplexador 2:1):

M=A⋅C+B⋅C

  - Instrução: Desenhe o circuito interno do Multiplexador: duas portas AND (uma recebendo A e C, outra recebendo B e C) conectadas a uma porta OR de saída.

Bloco 4: Desafios com Múltiplas Etapas

- Exercício 9 (Combinação XOR e NAND):

Z=A⊕B⋅C

  - Instrução: Desenhe primeiro a porta XOR para A⊕B. Em seguida, leve esse resultado e a entrada C para uma porta NAND.

- Exercício 10 (Desafio: Expressão com Três Blocos):

Z=A⋅B⊕C+A⋅C

  - Instrução:

    - Bloco 1: Porta AND para A⋅B.

    - Bloco 2: Conecte a saída do Bloco 1 e a entrada C em uma porta XOR.

    - Bloco 3: Porta NAND para A⋅C.

    - Conecte o Bloco 2 e o Bloco 3 na porta OR final.