Lista de Exercícios X

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.

- Ser entregue no prazo proposto.

- Entregas individuais

Exercícios

Bloco 1: Operadores Fundamentais (NOT, AND, OR)

Exercício 1 (Ordem de Precedência)

Monte a tabela verdade para a expressão a seguir. Lembre-se de calcular o que está entre parênteses primeiro:

X=A⋅B+C

- Colunas recomendadas: A, B, C, A, B+C, X

Exercício 2 (Dupla Negação e Subexpressões)

Determine a tabela verdade da expressão abaixo:

X=A⋅B+C

- Colunas recomendadas: A, B, C, A⋅B, A⋅B, C, X

Exercício 3 (Expressão Encadeada com AND e OR)

Construa a tabela verdade para a expressão:

X=A+B⋅A+C

- Colunas recomendadas: A, B, C, A, B, A+B, A+C, X

Bloco 2: Explorando Portas Combinadas (NAND, NOR, XOR)

Exercício 4 (Aplicação de Porta NAND)

A porta NAND é a negação de uma AND: A NAND B=A⋅B.

Monte a tabela verdade para:

X=A NAND B+C

Exercício 5 (Aplicação de Porta NOR)

A porta NOR é a negação de uma OR: A NOR B=A+B.

Determine a tabela verdade para:

X=A NOR B⋅C

Exercício 6 (Porta XOR - Ou Exclusivo)

A porta XOR (⊕) resulta em 1 quando as entradas têm valores lógicos diferentes.

Monte a tabela verdade da expressão:

X=A⊕B⋅C

Bloco 3: Problemas Práticos do Mundo Real

Exercício 7 (Sistema de Irrigação)

Um sistema de irrigação de uma estufa (S) deve ser acionado (1) se o solo estiver seco (A) E a temperatura estiver alta (B), OU se a chave manual de emergência (C) for ativada.

- Expressão Lógica: S=A⋅B+C

- Desafio: Monte a tabela verdade e indique em quais linhas a saída S será igual a 1.

Exercício 8 (Controle de Seleção - Multiplexador)

Um circuito seletor de dados escolhe qual entrada (A ou B) passa para a saída Y, dependendo da chave de controle C.

- Expressão Lógica: Y=A⋅C+B⋅C

- Desafio: Preencha a tabela verdade de 8 linhas e observe qual sinal (A ou B) aparece em Y quando C=0 e quando C=1.

Bloco 4: Desafios com Múltiplas Etapas

Exercício 9 (Combinação XOR e NAND)

Construa a tabela verdade de 8 linhas para a seguinte combinação de portas:

X=A⊕C NAND B

- Dica: Primeiro resolva a subexpressão A⊕C, depois aplique a operação NAND com a entrada B.

Exercício 10 (Desafio: Expressão com Três Blocos)

Para finalizar a lista, determine a tabela verdade completa da expressão abaixo:

X=A⋅B⋅B+C⋅A

- Colunas recomendadas:

  - A, B, C

  - A

  - A⋅B

  - Bloco 1: A⋅B

  - Bloco 2: B+C

  - Resultado Final: X=Bloco 1⋅Bloco 2⋅A